Παν. Πελοποννήσου							ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2025-2026

# ΤΜΗΜΑ ΗΜΜΥ								ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                      Εξ. Εργαστηρίου

## Προσομοίωση Δικτύων

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Θέμα 1 (40%)

- Ποιές οι δύο γλώσσες  προγραμματισμού στις οποίες βασίζεται ο NS2 και ποιός ο ρόλος της κάθε μίας;

- Με βάση τον κώδικα tcl απαντήστε

  - Ποιό πρωτόκολλο δικτύου χρησιμοποιούμε και με ποιά εντολή δηλώνεται;

  - Ποιά η χρησιμότητα της εντολής "$ns connect $udp0 $null0";

- Τι πετυχαίνουμε με την εντολή $ns at 50.0 "$node_(1) setdest 25.0 20.0 15.0"

- Τι εκφράζει η παράμετρος window σε TCP ροές?

- Θεωρείστε μια ενσύρματη ζεύξη 20m και μια 200m. Με βάση την εντολή μιας τέτοιας ζεύξης στον NS2 με ποια παράμετρο θα καταδεικνύατε την διαφορά αυτή και γιατί.

Θέμα 2 (50%)

1. Τροποποιείστε τον κώδικα tcl που σας δίνεται ώστε να δημιουργήσετε το δίκτυο που φαίνεται στο Σχήμα 2. (Ανεβάστε το tcl αρχείο στο eclass ακολουθώντας οδηγίες του διδάσκοντα)

Όλες οι ζεύξεις έχουν 1Mb bandwidth, 10ms delay and DropTail Η κόκκινη είναι CBR πάνω από UDP δημιουργεί 200byte πακέτα κάθε 5msec Η μπλέ ροή είναι CBR πάνω από UDP δημιουργεί 200byte πακέτα κάθε 5msec Η κόκκινη ροή ξεκινά το 0.5sec και τελειώνει το 4.5sec H μπλέ ροή ξεκινά το 1.0 και τελειώνει το 4.0sec

2.  Με βάση των κώδικα που γράψατε κάντε τις ακόλουθες μετρήσεις και απαντήστε στις ερωτήσεις

Μέση Καθυστέρηση

| Αριθμός ροών/ μέγεθος πακέτων | 1 ροή (κόκκινη) | 2 ροές |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 900 |  |  |

Επιτυχώς Μεταδοθέντα Πακέτα

| Αριθμός ροών/ μέγεθος πακέτων | 1 ροή (κόκκινη) | 2 ροές |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 900 |  |  |

Απορριφθέντα πακέτα

| Αριθμός ροών/ μέγεθος πακέτων | 1 ροή (κόκκινη) | 2 ροές |
| --- | --- | --- |
| 100 |  |  |
| 900 |  |  |

α) Πως επιδρά η αύξηση του μεγέθους πακέτου από 100 σε 900 στην μέση καθυστέρηση και γιατι;

β) Δώστε εντολές με τις οποίες να "απενεργοποιείται" η ζεύξη 3-5 την χρονική στιγμή 1.5sec και να "ενεργοποιείται" πάλι την χρονική στιγμή 3.5sec.

γ) Τροποποιείστε τις παραμέτρους του δικτύου ώστε να μην παρατηρούνται χαμένα πακέτα σε κανένα σενάριο.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ