ΕΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8η

Δημητρακόπουλος Άγγελος

ΒΛΑΒΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ:

Στόχος της ενότητας αυτής είναι μαζί με τους σπουδαστές εφ’ όσον έχουν κατανοήσει πλέον τη λειτουργία του γεωργικού ελκυστήρα να επισημάνουμε το πιθανό βλάβες που μπορούν να προκληθούν στα επιμέρους συστήματα του γεωργικού ελκυστήρα είτε από τον κακό χειρισμό ή συντήρηση είτε από την πάροδο του χρόνου μιλώντας για φυσιολογικές βλάβες.

-Επίσης στην ενότητα αυτή θα πρέπει οι σπουδαστές να γνωρίζουν την βασική συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα ώστε αυτός να μπορεί να εργάζεται κανονικά και να αποδίδει το έργο του στο έπακρο.

- Τέλος στην ενότητα αυτή επισημαίνονται στους σπουδαστές βασικές οδηγίες για ένα ασφαλή χειρισμό του γεωργικού ελκυστήρα.

ΒΛΑΒΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Παραμόρφωση κυλινδροκεφαλής | Εσωτερικές τάσεις λόγω κακής κατασκευής ή ελαττωματική ψύξεως κακή σύσφιξη των κοχλιών στερέωσης της. |
| 2. | Ράγισμα κυλινδροκεφαλής | Απότομη ψύξη του κινητήρα – υπερθέρμανση του κινητήρα – σύσφιξη παραμορφωμένης κεφαλής. |
| 3. | Κάψιμο φλάντζας κυλινδροκεφαλής | Υπερθέρμανση του κινητήρα. |
| 4. | Ράγισμα στο σώμα των κυλίνδρων | Απότομη ψύξη του κινητήρα –προσθήκη κρύου νερού σε πολύ θερμό κινητήρα. |
| 5. | Φθορά κυλίνδρων ή χιτωνίων | Κακή λίπανση –κακή προσαρμογή εμβόλου- κακή τοποθέτηση ελατηρίων-παρουσία ξένων σωμάτων-μικρή αντοχή μεταξύ εμβόλου –κυλίνδρου |
| 6. | Φθορά εμβόλου | Υψηλή θερμοκρασία –πλευρικές δυνάμεις –μεγάλης πίεσης –έλλειψη λίπανσης τυχόν κάμψη του διωστήρα |
| 7. | Παραμόρφωση ή θραύση του διωστήρα | Εφαρμογή μεγάλων δυνάμεων από τις οποίες προκαλείται κάμψη, στρέβλωση και θραύση |
| 8. | Στροφαλοφόρος άξονας – φθορά κουζινέτων- φθορά σιφονιών κάμψης ή στρέβλωσης | Κακή λίπανση- ανώμαλη λειτουργία- υπερφόρτωση κινητήρα- υπερθέρμανση κακή ζυγοστάθμιση |
| 9. | Φθορά η παραμόρφωση του σφονδύλου | Λόγω της τριβής του δίσκου κατά τη σύμπλεξη ή αποσύμπλεξη και την υπερθέρμανση –κακή ρύθμιση της πλάκας πίεσης |
| 10. | Φθορά των βαλβίδων | Υπερθέρμανση, μεγάλος ή μικρός τζόγος στο στέλεχος του οδηγού κακή εφαρμογή των βαλβίδων κακή προανάφλεξη –εξασθένηση του ελατηρίου κ.α |
| 11. | Φθορά εκκεντροφόρου άξονα | Κακή λίπανση, μικρό διάκενο των βαλβίδων, σκληρά ελατήρια στις βαλβίδες, υπερφόρτιση κ.α |

ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Βλάβες αντλίας λαδιού: μικρή παροχή αντλίας αντικανονική πίεση | Φθορά της αντλίας, έλλειψη λαδιού έμφραξη του προφίλτρου. |
| 2. | Έμφραξη του φίλτρου λαδιού | Δημιουργείται από την κατακράτηση των καταλοίπων της καύσεως και των άλλων ακαθαρσιών που συγκεντρώνονται από λάδι. |
| 3. | Κακή λειτουργία της βαλβίδας ανακούφισης | Κακή ρύθμιση, η εξασθένηση, η θραύση και το κόλλημα του ελατηρίου. |
| 4. | Υπερκατανάλωση λαδιού | Εξωτερικής διαρροές λαδιού, εσωτερικές διαρροές λαδιού καύση λαδιού. |
| 5. | Θραύση ή παραμόρφωση της ελαιολεκάνης | Από κτυπήματα και σκληρά αντικείμενα του δρόμου ή κτυπήματα κατά την μετακίνηση του κινητήρα. |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Παραμόρφωση ή θραύση πολλαπλής εισαγωγής | Από κακή σύσφιξη, υπερθέρμανση |
| 2. | Παραμόρφωση πολλαπλής εξαγωγής | Αντικαταστατή σύσφιξη και υπερθέρμανση |
| 3. | Φίλτρο αέρα εφαρμογής του φίλτρου | Από σκόνη, ακαθαρσίες |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Αποθήκη καυσίμου (εφαρμογή, διάτρηση παραμόρφωση) | Έμφραξη από την συγκέντρωση ακαθαρσιών, διάτρηση από απότομα κτυπήματα ή σκουριά, παραμόρφωση από την ατμοσφαιρική πίεση και από κτυπήματα |
| 2. | Αντλία υψηλής πίεσης, αντικανονική πίεση |  |
| 3. | Φίλτρα πετρελαίου | Εφαρμογή από την παρουσία ξένων υλών |
| 4. | Εκχυτήρες (εφαρμογή κακής λειτουργίας) | Κακό καθαρισμό του καυσίμου, κακή λειτουργία της αντλίας υψηλής πίεσης |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Έμφραξη ψυγείου στους υδραγωγούς | Από σωματίδια σκουριάς και αλάτων |
| 2. | Διαρροές ψυκτικού υγρού | Από θραύση του ψυγείου, κακή σύσφιξη, παραμόρφωση και διάβρωση των διαφόρων μερών του συστήματος λόγω μεγάλων θερμικών μεταβολών |
| 3. | Κακή λειτουργία του πώματος του ψυγείου | Φθορά φλάντζας υψηλή θερμοκρασία του ψυκτικού, συγκέντρωση ακαθαρσιών διαβρωτική ενέργεια του θερμού ατμού |
| 4. | Μικρή απόδοση ανεμιστήρα | Παραμόρφωση των πτερυγίων, χαλαρή σύσφιξη, αντικανονική τοποθέτηση, χαλάρωση του ιμάντα |
| 5. | Κακή λειτουργία αντλίας νερού | Φθορά των ρουλεμάν, δακτυλίου στηρίξεως του άξονα και στη φθορά στεγανοποιητικού δακτυλίου από κακή λίπανση, τριβή, διαβρωτική ενέργεια κ.α |
| 6. | Εφαρμογή των υδροχιτωνίων | Από την επικάθηση στην επιφάνεια των υδροχιτωνίων αλάτων, ακαθαρσιών και σκουριάς. |
| 7. | Φθορά στο άνω και κάτω κολάρο (θραύση, παραμόρφωση και χαλάρωση) | Κακή σύσφιξη των άκρων. Κραδασμοί κινητήρα και από τις μεταβολές της θερμοκρασίας |
| 8. | Βλάβες στο θερμοστάτη (παραμόρφωση-διάτρηση-κόλλημα της βαλβίδας) | Λόγω των συχνών μεταβολών του όγκου του και της παρουσίας σκουριάς. |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Κακή επαφή ακροδεκτών ή καλωδίων | Ακαθαρσίες, κακή σύσφιξη φθορά ή παραμόρφωση |
| 2. | Υπερθέρμανση του συσσωρευτή | Απότομη εκφότιση ή απότομη φόρτιση-ελλάτωση της εσωτερικής αντίστασης των στοιχείων εσωτερικού ή εξωτερικού βραχυκυκλώματος |
| 3. | Εκφόρτιση συσσωρευτή | Μεγάλη χρήση της μίζας, βλάβη γεννήτριας ή αυτόματου διακόπτη κ.α |
| 4. | Βραχυκύκλωμα των στοιχείων του συσσωρευτή | Από την ένωση των αρνητικών και θετικώνπλακών λόγω κάμψης ή τήξης από υπερθέρμανση από την ύπαρξη μεταλλικών μικρών σωμάτων |
| 5. | Ελλατωματικός διακόπτης της μίζας | Από διακόπτη του τυλίγματος- κόλλημα του οπλισμού- αντικανονική μετακίνηση οπλισμού- συγκέντρωση ακαθαρσιών |
| 6. | Θόρυβος στην εμπλοκή της μίζας | Από φθορά ή κάμψη του άξονα στο ρύτορα- κακή στερέωση της μίζας στη βάση της κακής ρύθμισης της διαδρομής του πινίου |
| 7. | Υπερθέρμανση ή κάψιμο γεννήτριας | Φθορά τριβών- κακή προσαρμογή ή λίπανση- κακή λειτουργία αυτόματου διακόπτη- αντίστροφη σύνδεση της γεννήτριας |
| 8. | Αντικανονική τάση στην έξοδο της γεννήτριας | Θραύση ή χαλάρωση ιμάντα- βραχυκυκλώμα- απομαγνίτηση των πόλεων κακή λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή |
| 9. | Βλάβη αυτόματου ρυθμιστή | Μεταβολή του διάκενου των επαφών- κάψιμο των αντιστάσεων ή των περιελίξεων |

ΒΛΑΒΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Βραχυκύκλωμα ή διακοπή των σπειρών | Βλάβη στο πρωτεύων κύκλωμα ή στο δευτερέυων κύκλωμα |
| 2. | Υπερθέρμανση του πολλαπλασιαστή | Πέρασμα ρεύματος μεγάλης έντασης- υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα- λειτουργία επί πολύ χρόνο- παραμονή των πλατιών σε κλειστή θέση |
| 3. | Κακή επαφή πλατιών | Ανώμαλη επιφάνεια πλατιών ή φθαρμένη επιφάνεια |
| 4. | Αντικανονικό διάκενο πλατιών | Μεταβάλλεται από την παραμόρφωση των επαφών- κακή ρύθμιση εξασθένηση ελατηρίου |
| 5. | Ελλατωματικό καπάκι διανομέα | Η μη καλή μόνωση των επαφών από συγκέντρωση ακαθαρσιών ή φθορά- βραχυκύκλωμα- κακή επαφή κεντρικής ακίδας |
| 6. | Ελλατωματικοί αναφλεκτήρες | Αντικανονική τάση- κακή μόνωση του κεντρικού ηλεκτροδίου- κακή κατάσταση επαφών- αντικανονικό διάκενο |

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ:

Για να μπορεί ο κάθε χειριστής να συντηρεί σωστά τον γεωργικό ελκυστήρα που διαθέτει θα πρέπει να είναι γνώστης των κανόνων ασφάλειας και των μέτρων που πρέπει να παίρνονται κατά την εργασία των συντηρήσεων από κακούς χειρισμούς ή αγώνα. Για τους λόγους αυτούς ο κάθε χειριστής θα πρέπει να συμβουλεύεται πάντα, για μια σωστή συντήρηση το βιβλίο χρήσεως και συντήρησης του ελκυστήρα το οποίο προμηθεύτηκαν κατά την αγορά του γεωργικού ελκυστήρα.

Δεν θα πρέπει επίσης ποτέ ένας χειριστής να μην λαμβάνει υπ’ όψην που κατά την συντήρηση τα ιδικά αυτοκόλλητα ταμπελάκια τα οποία βρίσκονται σε διάφορα σημεία στον γεωργικό ελκυστήρα τα οποία περιέχουν σημαντικές οδηγίες και μηνύματα για μια ασφαλή συντήρηση. Η συντήρηση κάθε ελκυστήρα  βασίζεται στον αριθμό των ωρών λειτουργίας που συμπληρώνει αλλά και στις συνθήκες εργασίας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να καταγράφονται καθημερινά από το χειριστή ώστε να αποτελούν ένα σύμβολο για τη σωστή συντήρηση. Σήμερα πολλοί σύγχρονοι γεωργικοί ελκυστήρες διαθέτουν στον πίνακα οργάνων του γ. ελκυστήρα ωρομετρητή καθώς και διάφορες ενδεικτικές λυχνίες οι οποίες ειδοποιούν πότε επιβάλλεται να γίνει κάποια εργασία συντήρησης. Η τακτική συντήρηση των ελκυστήρων περιλαμβάνει την καθημερινή συντήρηση ή την συντήρηση μετά από κάθε 10 ώρες λειτουργίας, την εβδομαδιαία, τη μηνιαία, την εξαμηνιαία και την ετήσια. Η καθημερινή συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα θα πρέπει να λαμβάνεται σημαντικά υπ’ όψην και συντελεί σημαντικά στην σωστή καθημερινή λειτουργία του γ. ελκυστήρα αλλά και στην μετέπειτα φθορά του. Ένα τυπικό πρόγραμμα καθημερινής συντήρησης περιλαμβάνει τους εξής  πιο κάτω ελέγχους:

- Έλεγχος διαπίστωσης διαρροών καυσίμου, νερού, λαδιού

- Εφοδιασμός καυσίμου

- Έλεγχος του υγρού στο ψυγείο

- Έλεγχος καθαριότητας στο σύστημα ψύξης

- Έλεγχος της στάθμης του λαδιού στην ελαιολεκάνη

- Γρασάρισμα των διαφόρων σημείων του γ. ελκυστήρα

- Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

- Καθαρισμός των φίλτρων πετρελαίου στο σύστημα τροφοδοσίας

- Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι παραπάνω συντηρήσεις θα πρέπει να γίνονται πριν ο γεωργικός ελκυστήρας ξεκινήσει την εργασία στο χωράφι είτε πριν την έναρξη της εργασίας είτε μετά το τέλος της εργασίας του ώστε να είναι έτοιμος την επόμενη μέρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Ε.:

Βασικές προυποθέσεις ασφαλούς χειρισμού των γεωργικών ελκυστήρων είναι οι χειριστές να γνωρίζουν καλά ότι έχει σχέση τόσο με τη λειτουργία του ελκυστήρα καθώς και  με την εργασία που εκτελούν. Οι χειριστές για να μπορούν να οδηγούν ένα γεωργικό ελκυστήρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κατέχουν δίπλωμα οδήγησης το οποίο μπορούν να το προμηθευτούν στα κέντρα γεωργικής εκπαιδεύσεως του Υπ. Γεωργίας. Για να γίνει κάποιος κάτοχος άδειας οδήγησης για γ. ε. θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και μετά από εξέταση και διαπίστωση ότι ο υποψήφιος χειριστής κατέχει απαραίτητες τεχνικές γνώσεις έχει την ικανότητα οδήγησης του γ.ε. και γνωρίζει τα σήματα του κ.ο.κ.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ Γ.Ε:

- Σωστή ταχύτητα εργασίας. Δεν κινούμαστε ποτέ με ταχύτητα άνω των 30 χιλ. έστω και αν ο δρόμος το επιτρέπει. Οι ελκυστήρες κατασκευάζονται για μεγάλες ελκυστικές δυνάμεις και όχι για μεγάλες ταχύτητες. Πάντοτε πρέπει να μειώνουμε την ταχύτητα στην κατηφόρα σε ανώμαλο δρόμο σε στροφές και κοντά στα χαντάκια

- Όταν έχουμε στον γεωργικό ελκυστήρα σύνδεση ένα ελκόμενο γεωργικό μηχάνημα και κινούμαστε σε κατηφόρα μειώνουμε την ταχύτητα κίνησης. Μεγάλο ριμουλκόμενο οχήμα θα πρέπει για ανώμαλη οδήγηση να έχει  δικό του σύστημα πέδησης

- Όταν κινούμαστε σε δημόσιους δρόμους τηρούμε πάντα τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας. Ακολουθούμε τα σήματα, μειώνουμε την ταχύτητα σε ανηφόρες και κατηφόρες στις στροφές. Δεν κινούμαστε σε αυτοκινητόδρομο την νύχτα αν ο ελκυστήρας δεν διαθέτει οπίσθια φώτα

- Αν στο χωράφι υπάρχουν ψηλά κ πυκνά ζιζάνια κρυμμένα στις πέτρες, κορμούς κλπ.

- Όταν κινούμαστε σε πλαγιές οδηγούμε σιγά και προσεκτικά υπάρχει κίνδυνος ανατροπής. Οι τροχοί θα πρέπει να έχουν 10 κατάλληλο άνοιγμα όταν κινούμαστε σε επικλινή χωράφια

- Όταν εργαζόμαστε κατά μήκος σε ρηχά χαντάκια ή πράσινες  διώρυγες οδηγείτε σιγά.

- Όταν ο γεωργικός ελκυστήρα φέρει εμπρός φορτία π.χ (ελκυστήρα με φορτωτή) αποφεύγουμε απότομες στροφές απότομα σταματήματα και ξεκινήματα. Μην τον παραφορτώνετε και  προσθέστε βάρη στους πίσω τροχούς.

Χειριζόμαστε τον φορτωτή

- Χρησιμοποιούμε του γεωργικού ελκυστήρα μόνο για συγκεκριμένη εργασία και όχι για άσκοπη μετακίνηση (βόλτες- τρέξιμο)

- Σε ανηφόρες προχωρήστε προσεκτικά με πρώτη ταχύτητα. Εάν σύρετε κυλιόμενο φορτίο. Στις κλίσεις αφήστε τον συμπλέκτη σιγά σιγά. Μην ξεκινάτε απότομα γιατί λόγω της κλίσεως μπορεί να αναποδογυρίσει ο ελκυστήρα προς τα πίσω

- Σε περιπτώσεις φορτίου περισσότερο στη μπάρα έλξης οδηγήστε προσεκτικά σε δρόμο με κλίση. Μια πέτρα ή το υπόλειμμα ενός θάμνου τινάζει τον ελκυστήρα και πηδούν οι μπροστινού τροχοί όταν το βάρος της δοκού ζεύξεως είναι περισσότερο από το κανονικό

- Σε λασπώδες έδαφος ζητήστε βοήθεια για να βγείτε. Μην προσδένετε σφήνες στις αλυσίδες. Υπάρχει κίνδυνος το σώμα του ελκυστήρα να γυρίσει επί του άξονα των τροχών και οι πίσω κινητήριοι τροχοί ακινητοποιηθούν. Αποφύγετε τα λασπώδη μέρη.