Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΑΘΗΝΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +37° 58′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +23° 45′ |
| SUPPLIER | GE |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Ανεμιστήρας |
|  | Μάτι Κουζίνας |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Απορροφητήρας |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Μικρό Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένας στεγνωτήρας μαλλιών στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας του ηλεκτρικού σίδερου;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα  υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +38° 00′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +20° 30′ |
| SUPPLIER | Isofoton |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Μικρό Ψυγείο |
|  | Φούρνος μικροκυμάτων |
|  | Στερεοφωνικό |
|  | Ηλ. Υπολογιστής |
|  | Στεγνωτήρας μαλλιών |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 3 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα πλυντήριο ρούχων στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της Ηλ. Σόμπας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τέσσερις.

- Το σύστημα  υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΑΡΤΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +39° 09′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +21° 00′ |
| SUPPLIER |  |
|  | Schott |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Τοστιέρα |
|  | Τηλεόραση |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα μάτι κουζίνας στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα  υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +40° 38′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +23° 00′ |
| SUPPLIER |  |
|  | Sanyo |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Μικρό Ψυγείο |
|  | Μάτι κουζίνας |
|  | Στερεοφωνικό |
|  | Τηλεόραση |
|  | Βίντεο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα ψυγείο στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της σόμπας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα  υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +35° 21′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +25° 00′ |
| SUPPLIER |  |
|  | BP SOLAR |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Ανεμιστήρας |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Μικρό Ψυγείο |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Μάτι κουζίνας |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα σίδερο στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της λάμπας πυρακτώσεως;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules μονοκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα  υλοποιηθεί στην Άρτα;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +39° 40′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +20° 45′ |
| SUPPLIER |  |
|  | EVERGREEN |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Τηλεόραση |
|  | Φούρνος μικροκυμάτων |
|  | Στερεοφωνικό |
|  | Τοστιέρα |
|  | Στεγνωτήρας μαλλιών |
|  | Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα πλυντήριο ρούχων στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της σόμπας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules μονοκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +37° 02′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +22° 00′ |
| SUPPLIER |  |
|  | KYOCERA |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Μάτι κουζίνας |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Τηλεόραση |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα Κλιματιστικό στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules μονοκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ |
| ΠΟΛΗ | ΚΕΡΚΥΡΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +39° 37′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +20° 00′ |
| SUPPLIER |  |
|  | Sharp |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Κουζίνα |
|  | Στερεοφωνικό |
|  | Φρυγανιέρα |
|  | Τηλεόραση |
|  | Σκούπα |
|  | Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα Κλιματιστικό στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της κουζίνας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules μονοκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΑΜΟΡΦΟ |
| ΠΟΛΗ | ΑΘΗΝΑ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +37° 58′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +23° 45′ |
| SUPPLIER |  |
|  | BP |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ | Λάμπα πυρακτώσεως |
|  | Ανεμιστήρας |
|  | Κουζίνα |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Σκούπα |
|  | Στεγνωτήρας μαλλιών |
|  | Ψυγείο |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 2 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα πλυντήριο ρούχων στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της κουζίνας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ

ΑΣΚΗΣΗ 4:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen

Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα αυτόνομο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| PROJECT NAME |  |
| --- | --- |
| PV MODULE TYPE | ΑΜΟΡΦΟ |
| ΠΟΛΗ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ | +38° 00′ |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | +20° 30′ |
| SUPPLIER |  |
|  | EPV |
| ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ | 31ο |
| ΚΛΙΣΗ Φ/Β | 30ο |
| ΤΥΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | OFF-GRID |
| ΦΟΡΤΙΑ |  |
|  | Ψυγείο |
|  | Ηλεκτρονικός υπολογιστής |
|  | Τοστιέρα |
|  | Τηλεόραση |
|  | Λάμπα πυρακτώσεως |
| ΗΜΕΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
| PV ARRAY CONTROLLER | Clamped |
| ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 12 ΜΗΝΕΣ |

- Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load.

- Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

| Ετήσια ζήτηση ενέργειας ΕΡ (MWh) |  |
| --- | --- |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW) |  |
| Ονομαστική χωρητικότητα συσσωρευτών (Ah) |  |
| Ονομαστική ισχύς Φ/Β συστοιχίας (kWp) |  |
| Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2) |  |
| Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules) |  |
| Μέγιστη ζήτηση ισχύος ΕΡ (kW) |  |

- Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.

- Ποια μεγέθη του Πίνακα 1 επηρεάζονται και γιατί, εάν:

- προστεθεί και ένα μάτι κουζίνας στη λίστα των φορτίων;

- διπλασιασθούν οι ημερήσιες ώρες λειτουργίας της σόμπας;

- το Φ/Β σύστημα λειτουργεί μόνο από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο;

- χρησιμοποιηθεί σύστημα εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (MPPT);

- χρησιμοποιηθούν Φ/Β modules πολυκρυσταλλικού  πυριτίου.

- Οι μέρες αυτονομίας αυξηθούν σε τρεις.

- Το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης;

Για να απαντήσετε αλλάξτε την αντίστοιχη παράμετρο στο πρόγραμμα και κάντε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ικανοποιούνται τα νέα κριτήρια! Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load και δώστε τον τροποποιημένο Πίνακα 1 σε κάθε περίπτωση.